| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字恒流空气采样器 | 5台 | ▲1、流量范围：10-2000mL/min ▲2、流量准确度：优于±5% ▲3、工作续航：≥20小时 4、充电方式：支持多种充电方式，Type-C充电和座充 ▲5、数据存储及打印：具有历史记录、故障记录功能，存储数据不小于9000组，支持数据蓝牙打印 ▲6、数字恒流：具有闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等 ▲7、校准权限及方式：要开放校准权限，用户可对采样流量进行自主校正。内置单点校准和自动校准双模式 8、断电续采：具有断电关机后，机器开机可继续上次采样功能 ▲9、流量异常检测：具有检测流量异常超差后自动暂停功能，并能自行恢复采样 ▲10、负载能力：≥20KPa ▲11、多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护等普通应用场所及煤矿井防爆功能 ▲12、防爆类型：本安I类：不低于Exia I Ma；本安 II类：不低于Exia ⅡC T4 Ga及矿用安标证（投标时提供证书材料） ▲13、防护等级：不低于IP64，具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告（投标时提供证书材料） 14、操作权限：具有锁屏功能，防止无关人员误操作 15、气密性检测：具有气路的密闭性检测功能，便于使用前对设备和连接件整个采样系统是否漏气进行检测 |